Техническое задание

Арт. 10008, Блок питания и управления Эндодез-«КРОНТ»

ОКПД 2   - 27.33.13.160
Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме
контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

| 1. | Блок питания и управления | Назначение | Для пуска и остановки устройства для обработки эндоскопов, задания времени этапа обработки; визуального контроля времени этапа обработки; визуального контроля температуры прокачиваемого рабочего раствора (воздуха); визуальной и звуковой индикации (сигнализации) окончания штатного этапа обработки. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместимость | Полная совместимость с Устройством для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 9451-056-11769436-2016, имеющимся у Заказчика |
|  |  | Напряжение питание блока, В | 8,5-12,6 |
|  |  | Максимальный рабочий ток, А | 1,3 |
|  |  | Органы управления и индикации | - Индикатор цифровой «Время этапа»; - Индикатор цифровой «Температура»; - Кнопка установки времени «-»; -Кнопка установки времени «+»; - Кнопка «ПУСК / СТОП» - Зуммер |
|  |  | Габаритные размеры, мм (±15) | 80х60 |
|  |  | Значение, отображаемое на цифровых индикаторах. | 00 - 99 |
|  |  | Обратный отсчет времени, дискретность, мин. | 1 |